TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

BÁO CÁO BÀI TẬP

BÀI 4: LẬP TRÌNH ESP32 THU THẬP DỮ LIỆU SENSOR

| Họ và tên sinh viên: | Vũ Xuân Dự |
| --- | --- |
| Mã số sinh viên (MSSV): | 20252731M |
| Ngày thực hiện: | 10/06/2026 |

I. CODE CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình được viết bằng C++ trên nền tảng Arduino cho ESP32, sử dụng hai thư viện: DHTesp (đọc cảm biến DHT22) và LiquidCrystal_I2C (điều khiển LCD I2C). Kỹ thuật millis() được áp dụng để đọc DHT22 định kỳ 2 giây mà không làm gián đoạn việc kiểm tra tín hiệu PIR liên tục.

/**

* =====================================================================

* Bài 4: Lập trình ESP32 thu thập dữ liệu sensor

* Môn học: Kiến trúc và Bảo mật cho ứng dụng IoT

* =====================================================================

* Mô tả chương trình:

* - Đọc dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến DHT22 mỗi 2 giây

* - Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm lên màn hình LCD 16x2 qua giao tiếp I2C

* - Phát hiện chuyển động qua cảm biến PIR:

* + Có chuyển động → bật LED

* + Không có chuyển động → tắt LED

* - Gửi log dữ liệu qua Serial (115200 baud)

*

* Phần cứng sử dụng:

* - Board: ESP32 DevKit C v4

* - Cảm biến nhiệt độ/độ ẩm: DHT22 (kết nối chân GPIO 15)

* - Màn hình LCD 16x2 giao tiếp I2C (SDA=GPIO21, SCL=GPIO22, địa chỉ 0x27)

* - Cảm biến chuyển động PIR (kết nối chân GPIO 12)

* - LED đỏ (kết nối chân GPIO 32 qua điện trở 1kΩ)

*

* Thư viện sử dụng:

* - DHTesp: đọc dữ liệu từ cảm biến DHT22

* - LiquidCrystal_I2C: điều khiển màn hình LCD I2C

* =====================================================================

*/

#include "DHTesp.h" // Thư viện giao tiếp cảm biến DHT cho ESP32

#include "LiquidCrystal_I2C.h" // Thư viện điều khiển LCD qua giao tiếp I2C

// =====================================================================

// Định nghĩa chân kết nối (PIN definitions)

// =====================================================================

#define DHT_PIN 15 // Chân DATA của DHT22 kết nối với GPIO 15

#define PIR_PIN 12 // Chân OUT của PIR sensor kết nối với GPIO 12

#define LED_PIN 32 // Chân điều khiển LED kết nối với GPIO 32

// =====================================================================

// Định nghĩa thời gian đọc cảm biến

// =====================================================================

#define READ_INTERVAL_MS 2000 // Đọc dữ liệu DHT22 mỗi 2000ms (2 giây)

// =====================================================================

// Khởi tạo đối tượng cảm biến và LCD

// =====================================================================

DHTesp dhtSensor; // Đối tượng đọc dữ liệu DHT22

/**

* Khởi tạo LCD I2C:

* - Địa chỉ I2C: 0x27

* - Số cột: 16

* - Số hàng: 2

*/

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// =====================================================================

// Biến toàn cục

// =====================================================================

unsigned long lastReadTime = 0; // Thời điểm đọc cảm biến DHT22 lần trước

float currentTemp = 0.0; // Nhiệt độ hiện tại (°C)

float currentHumid = 0.0; // Độ ẩm hiện tại (%)

bool motionDetected = false; // Trạng thái phát hiện chuyển động

// =====================================================================

// Hàm setup() - Chạy một lần khi khởi động

// =====================================================================

void setup() {

// --- Khởi động Serial Monitor ---

Serial.begin(115200);

Serial.println("===========================================");

Serial.println(" ESP32 - Thu thap du lieu Sensor");

Serial.println("===========================================");

// --- Cấu hình chân GPIO ---

pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // GPIO 32 → đầu ra (điều khiển LED)

pinMode(PIR_PIN, INPUT); // GPIO 12 → đầu vào (đọc tín hiệu PIR)

digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Tắt LED khi khởi động

// --- Khởi động cảm biến DHT22 ---

dhtSensor.setup(DHT_PIN, DHTesp::DHT22);

Serial.println("[DHT22] Cam bien nhiet do/do am da san sang.");

// --- Khởi động LCD ---

lcd.init(); // Khởi tạo LCD

lcd.backlight(); // Bật đèn nền LCD

// Hiển thị thông báo khởi động trên LCD

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(" ESP32 Sensor ");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(" Initializing..");

Serial.println("[LCD] Man hinh da san sang.");

delay(2000); // Hiển thị thông báo khởi động trong 2 giây

lcd.clear();

Serial.println("[SYSTEM] He thong san sang!");

Serial.println("-------------------------------------------");

}

// =====================================================================

// Hàm đọc và cập nhật dữ liệu DHT22

// =====================================================================

void readDHTSensor() {

TempAndHumidity data = dhtSensor.getTempAndHumidity();

// Kiểm tra dữ liệu hợp lệ (DHTesp trả về NaN nếu đọc lỗi)

if (!isnan(data.temperature) && !isnan(data.humidity)) {

currentTemp = data.temperature;

currentHumid = data.humidity;

// Ghi log ra Serial

Serial.println("[DHT22] Nhiet do: " + String(currentTemp, 1) + " C");

Serial.println("[DHT22] Do am: " + String(currentHumid, 1) + " %");

} else {

Serial.println("[DHT22] LOI: Khong doc duoc du lieu cam bien!");

}

}

// =====================================================================

// Hàm cập nhật màn hình LCD

// =====================================================================

void updateLCD() {

// Dòng 1: Hiển thị nhiệt độ

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Temp: ");

lcd.print(String(currentTemp, 1));

lcd.print((char)223); // Ký tự độ '°'

lcd.print("C "); // Xóa ký tự thừa từ lần in trước

// Dòng 2: Hiển thị độ ẩm

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Humid:");

lcd.print(String(currentHumid, 1));

lcd.print("% "); // Xóa ký tự thừa

}

// =====================================================================

// Hàm xử lý cảm biến PIR và điều khiển LED

// =====================================================================

void handlePIRSensor() {

int pirValue = digitalRead(PIR_PIN); // Đọc tín hiệu từ PIR (HIGH=có chuyển động)

if (pirValue == HIGH) {

// Phát hiện chuyển động

if (!motionDetected) {

// Chỉ in log khi trạng thái thay đổi (tránh spam)

Serial.println("[PIR] *** Phat hien chuyen dong! LED ON ***");

motionDetected = true;

}

digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Bật LED

} else {

// Không có chuyển động

if (motionDetected) {

// Chỉ in log khi trạng thái thay đổi

Serial.println("[PIR] Khong co chuyen dong. LED OFF.");

motionDetected = false;

}

digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Tắt LED

}

}

// =====================================================================

// Hàm loop() - Lặp liên tục

// =====================================================================

void loop() {

unsigned long currentTime = millis(); // Thời gian hiện tại (ms)

// --- Đọc DHT22 và cập nhật LCD theo chu kỳ READ_INTERVAL_MS (2s) ---

if (currentTime - lastReadTime >= READ_INTERVAL_MS) {

lastReadTime = currentTime;

readDHTSensor(); // Đọc dữ liệu nhiệt độ/độ ẩm

updateLCD(); // Cập nhật màn hình LCD

Serial.println("-------------------------------------------");

}

// --- Xử lý PIR sensor liên tục (không bị chặn bởi delay) ---

handlePIRSensor();

delay(100); // Tránh đọc PIR quá nhanh, giảm nhiễu

}

II. LINK BÀI MÔ PHỎNG TRÊN WOKWI

Bài mô phỏng được thiết kế và chạy thử trên nền tảng Wokwi (https://wokwi.com/) — công cụ mô phỏng phần cứng nhúng trực tuyến hỗ trợ ESP32, Arduino và nhiều vi điều khiển khác.

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Link mô phỏng Wokwi | https://wokwi.com/projects/466454070666256385 |

Dự án Wokwi bao gồm: mạch điện ESP32 với DHT22, LCD 16×2 I2C, PIR motion sensor và LED đỏ; code chương trình và cấu hình thư viện đầy đủ.

III. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

Màn hình LCD 16×2 hiển thị nhiệt độ 37.0°C và độ ẩm 69.5% đọc từ cảm biến DHT22. LED đỏ đang bật sáng do cảm biến PIR phát hiện có chuyển động:

Sơ đồ mạch — LCD hiển thị Temp: 37.0°C / Humid:69.5%, LED ON (phát hiện chuyển động)

Kết quả log trên Serial Monitor

Serial Monitor ở tốc độ 115200 baud hiển thị log chương trình: dữ liệu nhiệt độ/độ ẩm cập nhật mỗi 2 giây, thông báo trạng thái PIR và LED theo từng chu kỳ:

Serial Monitor — Log dữ liệu DHT22 và trạng thái PIR/LED