1. Cài VS Code và extension

Trong VS Code, mở Extensions rồi cài:

- PlatformIO IDE

- Wokwi Simulator

- Nên cài thêm C/C++ Extension Pack của Microsoft

PlatformIO chính thức hỗ trợ cài trực tiếp qua VS Code Extension Marketplace. Wokwi for VS Code hỗ trợ mô phỏng trực tiếp các project PlatformIO, Arduino, ESP-IDF, MicroPython…

2. Tạo project PlatformIO

Mở:

PlatformIO icon → PIO Home → New Project

Ví dụ với ESP32:

Board: Espressif ESP32 Dev Module
Framework: Arduino

Sau khi tạo, project sẽ có cấu trúc:

project/
├─ platformio.ini
├─ src/
│  └─ main.cpp

Ví dụ platformio.ini:

[env:esp32dev]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = arduino
monitor_speed = 115200

3. Viết code thử

File src/main.cpp:

#include <Arduino.h>

#define LED_PIN 2

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  Serial.println("LED ON");
  delay(1000);

  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  Serial.println("LED OFF");
  delay(1000);
}

Chọn:

PlatformIO: Build

để biên dịch trước.

4. Thêm file mô phỏng Wokwi

Trong thư mục project, tạo file:

diagram.json

Ví dụ:

{
  "version": 1,
  "author": "PlatformIO",
  "editor": "wokwi",
  "parts": [
    { "type": "board-esp32-devkit-c-v4", "id": "esp", "top": 0, "left": 0 }
  ],
  "connections": []
}

Tạo thêm file:

wokwi.toml

Ví dụ:

[wokwi]
version = 1
firmware = ".pio/build/esp32dev/firmware.bin"
elf = ".pio/build/esp32dev/firmware.elf"

Wokwi dùng firmware đã build từ project để chạy mô phỏng trong VS Code.

5. Chạy mô phỏng

Làm theo thứ tự:

- PlatformIO: Build

- Nhấn Ctrl + Shift + P

- Gõ:

Wokwi: Start Simulator

Nếu đúng, cửa sổ mô phỏng Wokwi sẽ hiện trong VS Code.

6. Lỗi hay gặp

Nếu Wokwi báo không tìm thấy firmware, kiểm tra lại dòng này:

firmware = ".pio/build/esp32dev/firmware.bin"

Tên esp32dev phải trùng với tên môi trường trong platformio.ini:

[env:esp32dev]

Nếu dùng board khác, ví dụ:

[env:nodemcu-32s]

thì wokwi.toml phải sửa thành:

firmware = ".pio/build/nodemcu-32s/firmware.bin"
elf = ".pio/build/nodemcu-32s/firmware.elf"

Kết luận: PlatformIO dùng để viết, quản lý thư viện, build firmware; Wokwi dùng để mô phỏng firmware đó trong VS Code.