Bài 5. ESP32 gửi dữ liệu HTTP request

Mục đích:

Lập trình cho ESP32 gửi dữ liệu (nhiệt độ, độ ẩm như đã thu thập ở bài 4) lên server

Sử dụng công cụ mô phỏng wokwi https://wokwi.com/

Hoạt động của chương trình:

a) Gửi dữ liệu HTTP get request, dữ liệu đóng gói url-encoded

b) Gửi dữ liệu HTTP post request, dữ liệu đóng gói url-encoded

c) Gửi dữ liệu HTTP post request, dữ liệu đóng gói json (trong request body)

Sử dụng server có sẵn:

https://postman-echo.com/get

https://postman-echo.com/post

Yêu cầu nộp bài:

Viết báo cáo mô tả công việc thực hiện gồm:

- Code của chương trình

- Link bài mô phỏng trên wokwi

- Chụp ảnh màn hình kết quả thực hiện mô phỏng.

Submit: file báo cáo (kèm link wokwi bài mô phỏng)

Hướng dẫn tham khảo:

a) Gửi dữ liệu HTTP get request, dữ liệu đóng gói url-encoded

#include <WiFi.h>

#include <HTTPClient.h>

String serverName = "https://postman-echo.com/get";

void setup() {

//setup for serial communication

Serial.begin(9600);

Serial.print("Connecting to WiFi");

//setup for WiFi connection

WiFi.begin("Wokwi-GUEST", "", 6);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(100);

Serial.print(".");

}

Serial.println("WiFi Connected!");

}

void loop() {

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

HTTPClient http;

String serverPath = serverName + "?temp=24.7&humid=30";

http.begin(serverPath.c_str()); // Send HTTP GET request

int httpResponseCode = http.GET();

if (httpResponseCode > 0) {

Serial.print("HTTP Response code: "); Serial.println(httpResponseCode);

String payload = http.getString();

Serial.println(payload);

}

else {

Serial.print("Error code: "); Serial.println(httpResponseCode);

}

http.end();

}

else {

Serial.println("WiFi Disconnected");

}

delay(3000);

}

b) Gửi dữ liệu HTTP POST request, dữ liệu đóng gói url-encoded

#include <WiFi.h>

#include <HTTPClient.h>

String serverName = "https://postman-echo.com/post";

void setup() {

//setup for serial communication

//…………………………

}

void loop() {

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

HTTPClient http;

float x = 30.5; //get temperature value

float y = 78;   //get humidity value

http.begin(serverName);

http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

String httpRequestData = "&temp=" + String(x) + "&humid=" + String(y);

Serial.println(httpRequestData);

int httpResponseCode = http.POST(httpRequestData);

if (httpResponseCode > 0) {

Serial.print("HTTP Response code: "); Serial.println(httpResponseCode);

String payload = http.getString();

Serial.println(payload);

}

else {

Serial.print("Error code: "); Serial.println(httpResponseCode);

}

http.end();

}

else {

Serial.println("WiFi Disconnected");

}

delay(3000);

}

c) Gửi dữ liệu qua HTTP POST request, dữ liệu đóng gói json trong body request

#include <WiFi.h>

#include <HTTPClient.h>

#include <ArduinoJson.h>

String serverName = "https://postman-echo.com/post";

void setup() {

//setup for serial communication

Serial.begin(9600);

Serial.print("Connecting to WiFi");

//setup for WiFi connection

WiFi.begin("Wokwi-GUEST", "", 6);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(100);

Serial.print(".");

}

Serial.println("WiFi Connected!");

}

void loop() {

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

HTTPClient http;

float x = 30.5; //get temperature value

float y = 78;   //get humidity value

http.begin(serverName);

http.addHeader("Content-Type", "application/json");

String httpRequestData = "{\"temp\": 24.25,\"humid\": 49.54 }";

//String httpRequestData = "{\"temp\": " + String(x) +",\"humid\": " + String(y) + "}";

Serial.println(httpRequestData);

int httpResponseCode = http.POST(httpRequestData);

if (httpResponseCode > 0) {

Serial.print("HTTP Response code: "); Serial.println(httpResponseCode);

String payload = http.getString();

Serial.println(payload);

}

else {

Serial.print("Error code: "); Serial.println(httpResponseCode);

}

http.end();

}

else {

Serial.println("WiFi Disconnected");

}

delay(3000);

}

Sử dụng thư viện ArduinoJson

float x = 30.5;

float y = 78;

DynamicJsonDocument doc(1024);

String jsonstr;

JsonObject root = doc.to<JsonObject>();

root["temperature"] = x;

root["humidity"] = y;

serializeJson(doc, jsonstr);

String httpRequestData = jsonstr;

https://arduinojson.org/v6/example/string/